Основано на Пособие к CП 63.13330

Пример 39.

Дано: плита плоского монолитного перекрытия толщиной 220 мм; колонны, примыкающие к перекрытию сверху и снизу, сечением 500 х 800 мм; нагрузка, передающаяся с перекрытия на колонну N = 80 т; моменты в сечения колонн по верхней и по нижней граням плиты равны: в направлении размера колонны

- 500 мм: Mx,sup=7 т*м, Mx,inf=6 т*м;

- 800 мм: My,sup=3 т*м, My,inf=2,7 т*м.

Бетон класса В30 (Rbt=1,15 МПа=0,115кНсм2=115тм2).

Требуется проверить плиту перекрытия на продавливание.

Расчет

Усредненную рабочую высоту плиты принимаем равной h0=190 мм.

За сосредоточенную продавливаемую силу принимаем нагрузку от перекрытия N = 80 т, за площадь опирания этой силы - сечение колонны 500 х 800 мм.

Определим геометрические характеристики контура расчетного поперечного сечения:

Периметр

Ub=2*a+b+2*h0=2*500 мм+800мм+2*190мм=3360 мм=336 см.

Момент инерции расчетного контура в направлении момента Mx(при a=800мм+190 мм=990мм,  b=500мм+190мм=690мм):

Ibx=Ib1+Ib2=16*b3+12*a*b2=16*99см3+12*69см*99см2=499 851 см3

Ib1 – момент инерции участков контура параллельных действию момента;

Ib2 - момент инерции участков контура перпендикулярных действию момента.

Момент инерции расчетного контура в направлении момента My(при a=500мм+190мм=690мм,  b=800мм+190 мм=990мм):

Iby=Ib1+Ib2=16*b3+12*a*b2=16*69см3+12*99см*69см2=290 421 см3

Момент сопротивления в направлении момента Mx(при a=800мм, b=500мм):

Wb,x=a+h0*a+h03+b+h0=80см +19см*80см+19см3+50см+19см=10098 см2

По Научно-техническому отчету: Wb,x=Ibx*2b=499 851 см3*299 см=10098 см2

Момент сопротивления в направлении момента My(при a=500мм, b=800мм):

Wb,y=a+h0*a+h03+b+h0=50см +19см*50см+19см3+80см+19см=8418 см2

По Научно-техническому отчету: Wb,y=Iby*2b=290 421 см3*269 см=8418 см2

За расчётные сосредоточенный момент в каждом направлении принимаем половину суммы моментов в сечении по верхней и по нижней граням плиты, т.е.

Mx=(Mx,sup+Mx,inf)2=(7 т*м+6 т*м)2=6,5 т*м

My=(My,sup+My,inf)2=(3 т*м+2,7 т*м)2=2,85 т*м

Mbx,ult=Rbt*Wbx*h0=115тм2*1,0098 м2*0,19м=22, 06 т*м

Mby,ult=Rbt*Wby*h0=115тм2*0,8418 м2*0,19м=18, 39 т*м

Fb,ult=Rbt*Ub*h0=115тм2*3,36 м*0,19 м=73,42 т

Проверяем условие FFb,ult+MxMbx,ult+MyMby,ult≤1

80 т73,42 т+6,5 т*м22, 06 т*м+2,85 т*м18, 39 т*м>1

1,01+0,3+0,155=1,465>1

т.е. условие не выполняется и необходимо установить в плите поперечную арматуру.

Принимаем шаг поперечных стержне s=60 мм<h03=63,3 мм, 1-й ряд стержней располагаем на расстоянии от колонны 75 мм, поскольку h03<75 мм<h02 (рисунок 3.48). Тогда в пределах на расстоянии 0,5*h0=95 мм по обе стороны от контура расчетного поперчного сечения может разместиться в одном сечении 2 стержня. Принимаем стержни из арматуры класса А240 (Rsw=170 МПа=17кНсм2=1700кгсм2).

Тогда Asw=0,57см2 и qsw=Rsw*AswSw=1700кгсм2*0,57см26 см=161,5кгсм

Fsw,ult=0,8*qsw* Ub=0,8*161,5кгсм*336 см=43,41т

Так как поперечная арматура расположена равномерно вдоль контура продавливания в пределах зоны, границы которой отстоят на расстоянии h02 в каждую сторону от контура продавливания бетона принимаем Wsw,x=Wbx и Wsw,y=Wby.

Msw,x,ult=0,8*qsw*Wsw,x=0,8*161,5кгсм*10098 см2=1 304 662 кг*см= 13,47 т*м

Msw,y,ult=0,8*qsw*Wsw,y=0,8*161,5кгсм*8418 см2=1 087 606 кг*см=10,88 т*м

Проверяем условие FFb,ult+Fsw,ult+MxMbx,ult+Msw,x,ult+MyMby,ult+Msw,y,ult≤1

80 т73,42 т+43,41т+6,5 т*м22, 06 т*м+13,47 т*м+2,85 т*м18, 39 т*м+10,88 т*м>1

0,68+0,18+0,097=0,957<1

т.е. прочность расчетного сечения с учетом установленной поперечной арматуры обеспечена.

Проверяем прочность расчетного сечения с контуром на расстоянии 0,5h0 за границей расположения поперечной арматуры. Последний ряд поперечных стержней располагается на расстоянии от грузовой площадки (т.е. от колонны), равном 75мм+4*60мм=315 мм >1,5h0=1,5*190мм=285мм.

Тогда контур нового расчетного сечения имеет размеры:

a=500мм+2*315мм+190мм=1320мм=132см

b=800мм+2*315мм+190мм=1620мм=162см

Его геометрические характеристики:

Ub=2*a+b+2*h0=2*132 см+162см+2*19см=664 см

Wb,x=a+h0*a+h03+b+h0=132см +19см*132см+19см3+162см+19см=34 931 см2

Wb,y=a+h0*a+h03+b+h0=162см +19см*162см+19см3+132см+19см=38 251 см2

Mbx,ult=Rbt*Wbx*h0=115тм2*3,4931 м2*0,19м=76,324 т*м

Mby,ult=Rbt*Wby*h0=115тм2*3,8251 м2*0,19м=83,578 т*м

Fb,ult=Rbt*u*h0=115тм2*6,64 м*0,19 м=145,08 т

Проверяем условие FFb,ult+MxMbx,ult+MyMby,ult≤1

При этом пренебрегаем “в запас” уменьшением продавливающей силы F за счет нагрузки, расположенной на участке с размерами a+h0х(b+h0) вокруг колонны.

80 т145,08 т+6,5 т*м76,324 т*м+2,85 т*м83,578 т*м≤1

0,55+0,085+0,0341=0,669≤1

Прочность этого сечения обеспечена.

Пример 40.

Дано: плита плоского монолитного перекрытия толщиной 230 мм; колонны, примыкающие к перекрытию сверху и снизу, сечением 400 х 500 мм; нагрузка, передающаяся с перекрытия на колонну F = 15 т; моменты в сечения колонн по верхней и по нижней граням плиты равны: в направлении размера колонны

- 500 мм: Msup=8 т*м, Minf=9 т*м;

Центр сечения колонны расположен на расстоянии x0=500 мм от свободного края плиты (см.рисунок).

Бетон класса В25 (Rbt=1,05 МПа=0,105кНсм2=105тм2).

Требуется проверить плиту перекрытия на продавливание.

Расчет

Усредненную рабочую высоту плиты принимаем равной h0=200 мм.

За сосредоточенную продавливаемую силу принимаем нагрузку от перекрытия N = 15 т, за площадь опирания этой силы - сечение колонны a*b= 500 х 400 мм.

Проверим прочность расчетного сечения незамкнутого контура. Размеры этого контура равны:

Lx=x0+(a+h0)2=500 мм+(500 мм+200 мм)2=850 мм

Ly=b+h0=400+200=600 мм

Периметр и момент инерции контура равны

Ub=2*Lx+Ly=2*850 мм+600 мм=2300 мм=230 см

I=Lx33*2*Lx+Ly2+Lx*LyUb2=85 см33*2*85 см+60 см2+85см*60см230 см2=182 457 см3

Эксцентриситет силы F

e0=Lx*(Lx+Ly)Ub-x0=85см*85 см+60 см230 см-50 см=3,59 см

При принятых направлениях моментов Msup и Minf (см.рисунок) наиболее напряженное волокно расчетного сечения расположено по краю сечения, наиболее удаленному от свободного края плиты. Это волокно расположено на расстоянии от

центра тяжести равном y=Lx2Ub=(85 см)2230 см=31,41 см.

Тогда момент сопротивления равен:

Wb=Iy=182 457 см331,41 см=5 809 см2

Расчетный момент от колонн равен

M=Mloc2=(Msup+Minf)2=(8 т*м+9 т*м)2=8,5 т*м

Момент от эксцентричного приложения силы F равен F*e0=15 т*0,0359м=0,5385 т*м. Этот момент противоположен по знаку моменту Mloc, следовательно

M1=M-F*e0=8,5 т*м-0,5385 т*м=7,9615 т*м

Mb,ult=Rbt*Wb*h0=105тм2*0,5809 м2*0,2м=12,199 т*м

Fb,ult=Rbt*Ub*h0=105тм2*2,3 м*0,2 м=48,3 т

Проверяем прочность из условия:

FFb,ult+M1Mb,ult≤1

15 т48,3 т+7,9615 т*м12,199 т*м=0,311+0,653=0,964<1

т.е. прочность сечения с незамкнутым контуром обеспечена.

Проверим прочность сечения	 замкнутого контура. Определяем его геометрические характеристики:

Периметр

Ub=2*a+b+2*h0=2*500 мм+400 мм+2*200 мм=2600 мм=260 см

Момент сопротивления

Wb=a+h0*a+h03+b+h0=50 см +20 см*50 см+20 см3+40 см+20 см=5 833 см2

Момент равен

M=Mloc2=(Msup+Minf)2=(8 т*м+9 т*м)2=8,5 т*м

Mb,ult=Rbt*Wb*h0=105тм2*0,5833 м2*0,2м=12,249 т*м

Fb,ult=Rbt*Ub*h0=105тм2*2,6 м*0,2 м=54,6 т

FFb,ult+MMb,ult≤1

15 т 54,6 т+8,5 т*м12,249 т*м=0,274+0,694=0,941<1

т.е. прочность плиты на продавливание обеспечена по всем сечениям.